# 1. ANTECEDENTES

A petición de {CLIENTE_NOMBRE} se ha realizado una campaña de medición de concentración de gas radón en {UBICACION_CENTRO}

El radón (Rn-222) es un isótopo radiactivo perteneciente al grupo de los gases nobles, gaseoso, incoloro, inodoro, más denso que el aire y moderadamente soluble en el agua y otros líquidos. Procede de la cadena de desintegración del uranio (U-238) que está presente en las rocas de la corteza terrestre y es descendiente directo del radio (Ra-226). Se encuentra en mayores concentraciones en zonas graníticas y volcánicas.

Desde el subsuelo este gas migra al aire interior de viviendas y edificios, en los cuales tiende a acumularse, especialmente en áreas cerradas o poco ventiladas, aunque esta acumulación puede prevenirse o mitigarse mediante distintas soluciones constructivas.

Está clasificado como carcinógeno de categoría 1. Como es incoloro e inodoro, la única forma de confirmar su existencia es a través de detectores específicos.

Los territorios volcánicos canarios son considerados por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) como «áreas identifcadas», por lo que requieren de especial atención pues pueden generar y favorecer la emisión de radiación ionizante producida por el radón. Por ello, las islas son consideradas de riesgo elevado.

La normativa española en el ámbito de la seguridad laboral establece la obligatoriedad de los titulares de los lugares de trabajo de determinar la situación en que estos se encuentran en cuanto a las radiaciones ionizantes que pueden afectar a sus trabajadores.

En el Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, se aprobó el reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, que establece en 300 Becquerelios /m3 la dosis máxima permitida y la obligatoriedad de realizar mediciones específicas en los puestos de trabajo, en concreto

en el Capítulo 1, Articulo 2.c.3, establece la obligatoriedad de medir la exposición de trabajadores o miembros del público al radón en recintos cerrados.

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó el 9 de abril de 2025 la Instrucción IS-47 por la que se aprueba el listado de términos municipales de actuación prioritaria contra el radón, y se establecen las directrices para las mediciones de este gas radiactivo natural en el interior de los centros de trabajo. Esta instrucción requiere que los titulares de las actividades laborales que se desarrollen en lugares de trabajo situados en plantas bajas y plantas bajo rasante de los municipios de actuación prioritaria midan la concentración de radón en aire en todas las zonas en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder por razón de su trabajo, excluidas las zonas al aire libre.

El municipio de {MUNICIPIO} está catalogado como municipio de actuación prioritaria, nivel II, riesgo elevado.

# 2. METODOLOGÍA

# Características y tipos de detectores

Se utilizaron detectores pasivos de trazas nucleares de última generación que son los recomendados por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la medida de la concentración de gas radón en interiores.  Están compuestos por  una película sensible a la radiación ubicada dentro de una cápsula hecha de un plástico antiestático especial que permite la entrada del gas radón por difusión. Los detectores pasivos de larga duración son los únicos reconocidos por la normativa española para medición de radón laboral. Estos detectores son inocuos y no interfieren con las personas.

Los detectores utilizados fueron los denominados Radtrak³©. Los detectores fueron proporcionados por el laboratorio acreditado según la norma ISO/IEC 17025, Radonova Laboratories AB, para ser posteriormente enviados a analizar a su laboratorio en Suecia para la determinación de los resultados.

Este laboratorio está acreditado según la norma ISO 17025 y dispone además de certificación SWEDAC (equivalente a ENAC en España y válida en toda la Unión Europea). El CSN reconoce a Radonova Laboratories AB como laboratorio acreditado en España para medir radón en aire.

ESTUDIOS DEL TERRENO S.L. es el distribuidor oficial de Radonova en las Islas Canarias.

# Procedimiento de lectura

De acuerdo con las características de las edificaciones y de la solicitud del cliente, se llevó a cabo la colocación de detectores Radtrak³ de larga exposición durante 3 meses siguiendo lo establecido en el Real Decreto 1029/2022 y en la Instrucción IS-47 del Consejo de Seguridad Nuclear, que requiere la medición de la concentración de radón en aire en todas las zonas en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder por razón de su trabajo en plantas bajas y plantas bajo rasante de los municipios de actuación prioritaria.

La distribución de los detectores en el edificio se realizó según indicaciones del cliente, colocándose un total de {TOTAL_DETECTORES} detectores en {UBICACION_CENTRO}, todos ellos en {PLANTAS_MEDIDAS}.

En cuanto a la colocación de detectores, se siguieron las directrices establecidas en la Instrucción IS-47 del CSN: los detectores se colocaron a una altura entre 50 y 200 cm, no fueron expuestos al sol ni hubo ninguna circunstancia meteorológica que pueda haber afectado al resultado.

# Fecha de inicio y final de exposición

Los medidores se colocaron el {FECHA_COLOCACION} y se retiraron el {FECHA_RETIRADA}. Fueron analizados en el laboratorio de Radonova en Uppsala (Suecia) el día {FECHA_ANALISIS}.

3. RESULTADOS DEL ENSAYO

Los resultados de los análisis de laboratorio proporcionados por Radonova Laboratories AB fueron los siguientes:

| DETECTOR # | PERIODO DE MEDIDA | LOCALIZACIÓN | NIVEL DE RADÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| {#DETECTORES}{detector_numero} [Radtrak³®] | {detector_periodo} | {detector_ubicacion} | {detector_resultado}{/DETECTORES} |

# 4. CONCLUSIONES

En el Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, se aprobó el reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, que establece en 300 Bq/m³ la dosis máxima permitida y la obligatoriedad de realizar mediciones específicas en los puestos de trabajo. Organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan sin embargo tomar medidas de mitigación a partir de los 100 Bq/m³.

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó el 9 de abril de 2025 la Instrucción IS-47 por la que se aprueba el listado de términos municipales de actuación prioritaria contra el radón, y se establecen las directrices para las mediciones de este gas radiactivo natural en el interior de los centros de trabajo. El municipio de {MUNICIPIO} está catalogado como municipio de actuación prioritaria, nivel II, riesgo elevado.

En los lugares de trabajo en los que  la concentración de radón supera el nivel de referencia, la instrucción IS-33 del Consejo de Seguridad Nuclear requiere que se haga una estimación anual de las dosis efectivas individuales de las dosis recibidas por los trabajadores.

Ninguna de las medidas tomadas en {UBICACION_CENTRO_CORTO} en {MUNICIPIO} supera la dosis máxima permitida ya que los resultados obtenidos en las mediciones, con periodos de exposición de detectores de 3 meses, todas las mediciones de valores de concentración de gas radón fueron inferiores a los 300 Bq/m³, establecidos como nivel de referencia por el Real Decreto 1029/2022 de 20 de diciembre de 2022 y por la Instrucción IS-47 del CSN.

El valor más alto registrado fue de {valor_maximo}, muy por debajo del nivel de referencia de 300 Bq/m³. Por tanto, no se considera necesaria la adopción de medidas de remediación ni de protección radiológica adicionales en este centro de trabajo.

Helena Hernández Martín

Graduada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Córdoba

Máster en Gestión Ambiental y Energética de las Organizaciones por la Universidad Europea